- Структура UDP-сервера.

- Структура UDP-клиента.

- Отличие UDP-сервера от TCP-сервера.

- Отличие UDP-клиента от TCP-клиента.

- Что такое канал связи с точки зрения TCP?

Канал связи TCP - это виртуальное соединение между двумя узлами, характеризующееся:

- Установкой соединения (three-way handshake)

- Гарантированной доставкой данных

- Сохранением порядка пакетов

- Контролем перегрузки и потоком

- Управлением таймаутами и повторными передачами

- Что значит: обмен без соединения(ориентированный на сообщения)?

Обмен без соединения - это модель, где:

- Каждое сообщение отправляется независимо

- Нет предварительной установки соединения

- Каждый пакет содержит полный адрес назначения

- Сообщения имеют четкие границы

- Пример: почтовые открытки vs телефонный звонок (TCP)

- Что значит UDP ненадежный протокол?

❌ Нет гарантии доставки - пакеты могут теряться

❌ Нет подтверждения получения

❌ Возможна дубликация пакетов

❌ Нарушение порядка доставки

❌ Нет контроля перегрузки

- В каких случаях следует выбирать UDP-протокол для обмена данными?

UDP предпочтительнее когда:

- Real-time приложения (VoIP, видео-конференции)

- Игры (быстрая передача состояния)

- DNS-запросы (маленькие быстрые запросы)

- Широковещание и multicast

- Когда потери допустимы (стриминг видео)

- Низкие задержки критичны

- Что значит: UDP не буферизирует соединения?

UDP не буферизирует "соединения", потому что:

- В UDP нет понятия "соединение"

- Каждый датаграмма обрабатывается независимо

- Нет состояния сессии между пакетами

- Сервер не хранит информацию о клиентах между запросами

- Можно ли одновременно задействовать один номер порта для двух серверов: TCP и TCP, UDP и UDP, TCP и UDP? Если возможно, то продемонстрируйте.

- Определите  порт UDP-сервера с помощью утилиты NETSTAT.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(нужно смотреть по другому – netstat -afp udp) или еще как-то, но нужно чтоб PID вывело